附件1

2025年三明市老旧小区改造项目计划表

| 序号 | 所在县（市、区） | 小区名称 | 涉及户数（户） | 小区楼栋数（栋） | 总建筑面积（万平方米） | 小区数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三明市合计 |  |  | 13406 | 913 | 127.02 | 78 |
| 1 | 三元区 | 市委党校周边小区(东安78、77、 33、71幢)⭐ | 138 | 4 | 1.40 | 1 |
| 2 |  | 绿岩新村173、174、175幢 | 40 | 3 | 0.22 | 1 |
| 3 |  | 高岩新村2幢（新市北路368号院） | 64 | 1 | 1.00 | 1 |
| 4 |  | 长兴路12号1-7幢⭐ | 234 | 7 | 2.08 | 1 |
| 三元区合计 |  |  | 496 | 16 | 5 | 5 |
| 5 | 永安市 | 贡川水电站综合楼（南区巴溪大道189号） | 20 | 1 | 0.45 | 1 |
| 6 |  | 交警大队、煤炭中心宿舍楼 | 70 | 3 | 0.6 | 1 |
| 7 |  | 宏泰大厦 | 73 | 1 | 1.76 | 1 |
| 8 |  | 贵族楼 | 12 | 1 | 0.30 | 1 |
| 9 |  | 福维花园一期⭐ | 635 | 17 | 7.1 | 1 |
| 10 |  | 福维花园二期⭐ | 301 | 8 | 3.56 | 1 |
| 11 |  | 燕江中路149号（建融小区） | 205 | 3 | 3.55 | 1 |
| 12 |  | 库区路88号（双龙小区） | 190 | 5 | 1.26 | 1 |
| 永安市合计 |  |  | 1506 | 39 | 18.58 | 8 |
| 13 | 将乐县 | 华兴片区 | 90 | 28 | 1.12 | 1 |
| 14 |  | 水木银华小区⭐ | 420 | 13 | 5.20 | 1 |
| 15 |  | 北门街、翻身路 | 100 | 50 | 2.98 | 1 |
| 将乐县合计 |  |  | 610 | 91 | 9.301 | 3 |
| 16 | 泰宁县 | 水南西街安居房小区改造⭐ | 102 | 5 | 1.30 | 1 |
| 17 |  | 老总院片区公房改造⭐ | 134 | 8 | 1.80 | 3 |
| 18 |  | 交通局片区公房改造⭐ | 148 | 4 | 1.35 | 2 |
| 19 |  | 良浅生活小区 | 74 | 7 | 0.80 | 1 |
| 20 |  | 青廉巷片区公房改造 | 160 | 15 | 1.80 | 2 |
| 泰宁县合计 |  |  | 618 | 39 | 7.05 | 9 |
| 21 | 明溪县 | 明溪县城区老旧小区基础设施改造项目⭐ | 448 | 24 | 4.04 | 16 |
| 明溪县合计 |  |  | 448 | 24 | 4.04 | 16 |
| 22 | 宁化县 | 翠江明珠小区 | 904 | 15 | 9.51 | 1 |
| 23 |  | 东方锻片区⭐ | 1166 | 291 | 15.70 | 3 |
| 宁化县合计 |  |  | 2070 | 306 | 25.21 | 4 |
| 24 | 尤溪县 | 爱心大厦小区 | 158 | 6 | 1.33 | 1 |
| 25 |  | 茶城小区 | 130 | 4 | 1.10 | 1 |
| 26 |  | 梨树坪小区 | 384 | 16 | 5.36 | 1 |
| 27 |  | 鸿圣小区⭐ | 209 | 8 | 2.64 | 1 |
| 28 |  | 泰然花园小区 | 128 | 6 | 0.85 | 1 |
| 29 |  | 福盛小区 | 86 | 8 | 0.88 | 1 |
| 尤溪县合计 |  |  | 1095 | 48 | 12.16 | 6 |
| 30 | 大田县 | 县政府周边片区 | 506 | 30 | 3.01 | 4 |
| 31 |  | 下桥及凤山东路片区⭐ | 1198 | 72 | 7.23 | 6 |
| 32 |  | 熟料厂周边片区 | 767 | 47 | 4.72 | 3 |
| 33 |  | 玉山路沿线及南山路沿线片区 | 883 | 54 | 5.42 | 4 |
| 34 |  | 福田路片区⭐ | 1327 | 79 | 7.94 | 7 |
| 大田县合计 |  |  | 4681 | 282 | 28.33 | 24 |
| 35 | 清流县 | 雁塔片区改造⭐ | 967 | 32 | 9.48 | 1 |
| 36 |  | 老邮政局宿舍区改造 | 288 | 13 | 2.62 | 1 |
| 37 |  | 老城小宿舍区改造 | 252 | 9 | 1.97 | 1 |
| 38 |  | 县汽车队宿舍区改造 | 395 | 15 | 3.58 | 1 |
| 清流县合计 |  |  | 1902 | 69 | 17.65 | 4 |

备注：标⭐的项目为为民办实事项目。

附件2

三明市老旧小区改造技术导则

- 一、基础设施改造提升

- 1.消防安全⭐⭐⭐

- （1）原小区无设置消防通道，需根据小区情况，优化调整小区入口宽度，及小区内道路宽度和道路转弯半径，满足消防通道要求。

- （2）原小区有设置消防通道，应保证消防通道畅通，无阻隔，禁止消防通道堆放各类杂物及停放车辆。

- （3）用于消防扑救的消防设备、消防器具和消防系统，应定期检查与维修，出现问题时应进行整体更新改造和局部维修。

- 2.雨污分流改造⭐⭐⭐

- 原小区排水系统为雨污合流或雨污管道有错接混接情况的，应进行雨污分流改造设计,实现雨、污水各行其道,消除小区内污水直排周边水体的现象。

- 3.小区道路整治⭐⭐⭐

- 整治翻修小区破损道路，按照海绵城市建设设计要求，对路面公共停车位、休闲广场、人行道等优先采取透水砖、植草砖方式进行铺设，达到道路畅通、路面平整无坑洼、路牙整齐无缺损。

- （1）人行道

- 透水铺装路面设计应满足路基路面强度和稳定性要求。人行道透水铺设采用：6cm 透水砖、3cm 1:5 干硬性水泥砂浆、12cm C25 无砂透水混凝土、15cm 级配碎石垫层。

- （2）车行道

- 车行道设置应遵守相关设计规范。对于路面破损情况，应采用原结构材料进行修补。减少井盖的设置，降低噪音。

- 周边地块施工或者管线改造引起路面破裂，凹陷问题，通常是造成路基损坏，应及时进行整改，采用原路面结构进行恢复。

- （3）路网优化

- 更新后的道路宽度宜符合下列规定：小区路面宽度宜为6米到9米，组团路路面宽度宜为3米到5米，宅间小路路面宽度不宜小于2.5米，小区内尽端式道路的长度不宜大于120米，大于120米时，应在尽端设不小于12米乘12米的回车场地。道路横断面设计应优化道路横坡坡向、路面与道路绿化带及周边绿地的竖向关系等，路面排水宜采用生态排水方式。更新改造时，进行适当的竖向优化，使路面坡向绿化带或周边绿地。有路缘石遮挡的小区道路，可结合原道路雨水口间隔将路缘石做开口更新改造，将雨水引入绿地内，并更新改造原道路雨水口为绿化带的溢流口，衔接雨水管网系统。

- （4）停车设施整治

- ①合理设置机动车和非机动车停车场地，增设交通标志，规范停车秩序，重新规划非机动车停车位，基本实现机动车和非机动车分区停放。

- ②根据小区实际情况，补建新能源机动车停车位，配套对应充电桩与充电位置，进行风险控制，保障电动车、汽车充电安全，以便于国家政策相匹配，由小区按停滞时间收费管理。

③根据小区实际情况，增设电动自行车充电区域。应参照《福建省电动自行车停放充电场所消防安全导则》，电动自行车充电场所应采用专用充电设备，并应具备防过充自动断电、定时断电、充电故障自动断电、剩余电流保护等功能以及充电故障报警、功率监测、高温报警等功能；电动自行车充电柜或充电桩应具备充满自动断电、充电故障自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护、充电故障报警等功能。

- ④电动自行车、新能源机动车充电设施应指定管理责任人，建成后可由物业管理企业或投资建设方代管。

- 4.安防设施提升⭐⭐

- 完善小区安防监控设施，在小区出入口及重要节点设置安防监控探头，并配置监控室等。监控探头所在位置应视野开阔、无明显障碍物或眩光光源，保证成像清晰。

- （1）小区应实行封闭式管理，根据需要设置行车匝道或电动伸缩门并设置局部等电位联结，并配置岗亭门卫进行控制。

- （2）小区应安装视频监控系统且应接消防控制室，在小区主要出入口、小区周界、重要通道、公共设施、车辆集中停放区域设置监控探头。视频监控系统接入物业值班室、街道综治维稳中心或派出所三级平台，监控录像保存期限不少于30天。

- （3）楼栋单元门应安装门禁系统。门禁系统应具备对讲功能，为访客和主人之间提供双向通话，并由主人遥控防盗门的开启。信号接入物业管理中心。

- 5.路灯照明⭐⭐⭐

- 合理布置路灯管线，改造和增设公共照明设施，达到小区夜间照明和安全用电标准。

- （1）根据现状条件，维修或增设小区公共区域和住宅楼道内的照明设施，以满足居民夜间出行基本照明需要。

- （2）路灯照明设施设置应覆盖单元出入口、通道、小区出入口、活动场所。

- （3）路灯照明设施设计以经济、简洁、高效为原则，优先选择节能灯具和太阳能灯具，照度和样式进行统一规划，以符合不同场所的具体使用要求，突出小区特色。

- （4）楼道照明灯具宜选择声光控LED节能灯，采用阻燃型电缆。

- 6.垃圾分类收集⭐⭐⭐

- （1）对小区内垃圾进行分类并清理，根据不同成分可分为：可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾及其他垃圾四类。

- （2）根据小区实际情况，设置分类垃圾桶，合理设置垃圾桶数量与位置，布置于小区各楼栋相应位置，应做到使用方便、美观、卫生，同时垃圾收集设施容量应考虑满足日常使用需求，垃圾桶采用易清倒、简单经济的垃圾桶形式。

- 二、建筑物本体修缮

- 1.外立面改造⭐⭐

- 建筑外立面更新改造应遵循安全美观、节能环保、符合区域风貌控制规划、与周边建筑环境相协调的原则，不得影响原有建筑的日照、采光、通风、结构安全、防水。沿城市主干路、临沙溪河以及重要界面的居住建筑外立面应尽量采用真石漆。

- 临街面的住宅防盗网、楼梯间等公共部位外窗，根据外立面改造形式，对老旧小区内原有老旧的外设防盗网进行统一设计改造，结合空调位设置窗套或隐形防盗网。

- 2.屋面防水⭐⭐

- （1）三明市的老旧小区大部分为平屋面（上人平屋面、露台）。老旧房屋屋面防水层存在漏水现象或15年内未有过防水改造的屋面。平屋面（上人平屋面、露台）防水可采用①水泥基防水涂料一道，厚3mm。②改性沥清防水卷材一道，厚4mm。保温可采用满铺40mm泡沫挤塑板。保护可采用C30细石砼（⌀6＠200）60mm。

- （2）原屋面防水层完好，且使用未超过15年，承载能力满足安全要求时，可直接在原防水层上加铺保温和保护层。

- 3.电梯加装⭐

- （1）对有加装电梯意愿的小区，应该实行统一布点规划、统一迁改管线、预留电梯井位。

- （2）对设有电梯的住宅应进行安全隐患的排查，根据实际情况，对老旧电梯作相应维护保养，如有长久失修电梯，可根据需要考虑更换。

- （3）未设电梯的多层住宅，在不影响日照、采光、通风结构安全的情况下，根据相关规定鼓励加装电梯。

- （4）加装电梯需根据现状具体情况进行调研，结合使用要求和原有建筑的既有条件，合理确定电梯加装位置和结构形式，在不影响建筑使用功能和建筑安全、消防安全的前提下合理确定改造方案。

- 三、环境提升整治

- 1.小区绿化⭐⭐

- 小区内原有的树木和绿地应尽量保留和利用，可结合各类可利用的平台、屋顶及墙面增加立体绿化。新增绿植应选择好管养、易打理的本地植物品种。对小区内现有树池进行生态化改造，可覆盖网格式透气护栅或者增设休闲座椅，材质可采用铸铁、防腐木、塑料等。

- 2.3米下综合整治⭐⭐⭐

- （1）电力通信管线整治

- 改造电力电缆和通信线缆的铺设，将老旧、破损的线缆更换，整理杂乱的线路；对配电箱、通信交接箱等设施进行更新或维修，保障电力和通信供应的稳定。通信管道建设应符合《通信管道与通道工程设计标准》（GB50373）的规定，小区地下通信管道与其他管线的安全间距应符合相关标准。

- （2）拆除违法违章建筑

- 依法清理拆除老旧小区内侵占地面公共空间的违章建设，清理临时店铺、摊位，坚持安全、经济、少扰民的原则，对私搭乱建、超期使用的临时性建筑物、构筑物、相应设施等依法进行拆除，腾退用地优先用于公共服务设施建设。

- （3）清理小广告和涂鸦

- 使用专业清洁剂和工具处理，全面清理墙面上的小广告和涂鸦。清理后，选用环保、耐用的涂料，重新粉刷墙面，确保墙面干净整洁。可在墙面上进行公益手绘宣传，如社会主义核心价值观、文明礼仪、垃圾分类等主题壁画。

- 四、完善公共服务设施

- 1.增设智能快递柜⭐

- 应按照公共配套设施设置要求提供适宜的场地，支持邮政企业在辖区内设置邮政智能快件箱，并为投放邮件的车辆和投递人员提供出入便利。

- 2.增设文体、养老、托幼、物业服务用房、停车场等公共服务设施。⭐

- 合理集中配置体育健身设施，满足小区居民基本生活要求。根据小区实际情况，按照集约节约的原则，严格控制规模，提供社区党建活动用房、社区管理服务用房和物业管理用房，满足基本的管理使用需求。养老服务用房应结合老旧小区周边社区进行统筹考虑，统一设置，可考虑老人食堂、日间照料中心、老年活动室等功能。

- 五、后期长效管理⭐⭐⭐

- 1.老旧小区改造应同步建立长效管理机制，推行社区党组织领导下的居民委员会、业主委员会、物业服务企业共商事务、协调互通的“四位一体”机制，形成“党建引领、社区抓总、各方联动、企业先行”物业管理工作格局。

- 2.街道、社区应帮助指导小区组建业主委员会，引导其选择符合小区特点的物业管理模式。有条件的小区宜选聘专业物业服务企业提供专业化服务；暂时不具备条件的小区，宜采用居民自治模式进行管理，由社区帮助提升，逐步推进专业物业服务；街道可将多个小区打包，统一委托专业物业服务企业实施物业管理。规模较小的零散老旧小区，可并入相邻小区实施统一管理。

- 3.街道、社区应帮助业主委员会建立老旧小区专项维修资金归集、使用、续筹等机制，促进老旧小区改造后维护更新进入良性轨道。

- 4.老旧小区应建立完善的停车管理制度，包括明确的管理责任主体、管理流程和规范。对于共有停车位的管理，应确保公平、公正和透明，可以设立专门的停车位管理小组或委员会，负责监督和管理停车位的分配和使用情况。

（备注：标注“⭐⭐⭐”是指只要有改造必要,必须无条件实施改造;标准“⭐⭐”是指对于有必要改造的内容,在小区客观条件具备、多数居民同意的情况下,应当实施改造;标注“⭐”是指资金满足需要、小区客观条件具备、多数居民同意的情况下,可以纳入改造。

三明市住房和城乡建设局办公室 2025年5月28日印发